|  | Hydronic II B/D5S Economy |  |
| --- | --- | --- |
| www.electrostart.nl | Waterverwarming |  |

|  | - volautomatische regeling door microprocessor - permanente functiecontrole met diagnosesysteem - traploze overgangen tussen de verschillende standen - zeer compacte afmetingen - eenvoudige montage - geleverd met rechte en haakse aansluitingen - onderhoudsarm |
| --- | --- |

Technische gegevens ±10%

| Regeling / standen | Unit. | Power | Groot | Klein |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Capaciteit | Watt | D = 5200 / B = 5200 | D = 5000 / B = 5000 | D = 2100 / B = 2300 |
| Elektrisch verbruik* | Watt | 40 | 37 | 12 |
| Bij de start bij 12/24V | Watt | 120 (max. ca. 3 min.) |  |  |
| Brandstof verbruik | l/h | D = 0,64 / B = 0,77 | D = 0,61 / B = 0,74 | D = 0,26 / B = 0,34 |
| Waterpompcapaciteit (0,1 bar) | l/h | 680 |  |  |
| Afmetingen | mm | 215 x 85,7 x 139 |  |  |
| Gewicht | kg | D/B = ca. 2,4* |  |  |

* = zonder waterpomp; waterpomp = < 12 Watt

Mogelijke toepassing:

Voorverwarmen van motor en interieur van personenwagens, bestelbusjes, transporters, campers, voorverwarmen van de motor van vrachtwagens, verwarmen van pleziervaartuigen tot ca. 11 m (ca. 35 m³). Op grond van het concept voor mobiele toepassing zijn de verwarmingen als continu verwarming (bijv. voor het verwarmen van woningen en / of woonboten) niet geschikt.

Toebehoren:

Voor de inbouw zijn enkele toebehoren noodzakelijk. Deze bevinden zich in de inbouwset. Een bedieningselement is ook noodzakelijk. Behalve onderstaande zijn meerdere mogelijkheden aangegeven op de aparte lijst met bedieningselementen. Overige toebehoren kunnen als optie toegepast worden. Zie hiervoor de toebehorencatalogus.

Leveringsomvang:

| Verwarming: | Apparaat met geïntegreerd stuurapparaat, doseerpomp, waterpomp, technische beschrijving en garantieformulier. |
| --- | --- |
| Universele inbouwset: | Universele houder voor verwarming, waterslang met div. bochten, koppelstukjes, verbrandingsluchtslang, uitlaatslang, uitlaatdemper, kabelboom, brandstofleiding en verbindingen, bevestigingsmateriaal, tankaansluiting |
| Voertuigspecifieke inbouwset: | Inbouwset per specifiek voertuig. Voor de juiste referentie en bijbehorende prijs, gelieve de volledige lijst voor voertuigspecifieke inbouwsets te raadplegen. |

Prijzen & bestelnummers :

| Artikel | Brandstof | Spanning | Artikelnummer |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hydronic II B5S economy Hydronic II D5S economy Hydronic II D5S economy voordrukbestendige doseerpomp Universele inbouwset Hydronic II economy of Voertuigspecifieke inbouwset Hydronic II Mogelijke bedieningen: EasyStart T – schakelklok EasyStart R - afstandsbediening - Basic EasyStart R+ - afstandsbediening Full (met geïntegreerde schakelklok functies) | benzine diesel diesel | 12 V 12 V 12 V 12 V 12/24 V 12/24 V 12/24 V | 20 1904 05 00 00 25 2526 05 00 00 25 2557 05 00 00 25 2526 80 00 00 zie lijst 22 1000 32 88 00 22 1000 32 85 00 22 1000 32 80 00 |  |  |  |